### Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem krzeseł specjalistycznych dla muzyków orkiestry, chóru oraz dyrygenta stanowiących wyposażenie stanowisk pracy Opery Śląskiej”.

Zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż profesjonalnych mebli wykonanych na mistrzowskim poziomie z najwyższą starannością i dbałością z wysokiej jakości materiałów. Krzesła muszą być: zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne, estetyczne, bez wad, rys i uszkodzeń oraz gotowe do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Dostawa obejmuje następujące elementy:

- Dostawę i montaż 48 sztuk krzeseł dla członków chóru – o następujących parametrach:

| Materiał konstrukcji krzesła / kolor | Rura stalowa o średnicy 20 [mm] ± 10% malowana proszkowo / kolor czarny |
| --- | --- |
| Rodzaj konstrukcji / wymiary | Konstrukcja 4-nożna |
| Wymiary siedziska (szerokość x głębokość) | Max. 440 x 470 [mm] |
| Materiał siedziska | Sklejka bukowa z otworami wentylacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 50 [mm] |
| Wymiary oparcia | Szerokość x wysokość: max 400 x 300 [mm] |
| Materiał oparcia | Sklejka bukowa, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 30[mm], osłona oparcia czarna |
| Tapicerka / kolor | Wysokogatunkowa tkanina laminowana o dużej odporności na ścieranie / kolor czarny |
| Wysokość krzesła - pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Min. 420 [mm] |
| Regulacja wysokości / Zakres regulacji | Nie |
| Sposób regulacji wysokości | Brak |
| Regulacja kąta nachylenia siedziska / zakres regulacji | Nie |
| Regulacja kąta oparcia w dwóch płaszczyznach | Nie |
| Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia | Brak |
| Zakres regulacji wysokości oparcia w stosunku do siedziska | Brak |
| Deska oparcia samodopasowująca się | Tak |
| Waga | Do 7 kg |
| Możliwość sztaplowania krzeseł | Tak |
| Przeznaczenie | Chórzysta |

- Dostawę i montaż 52 sztuk krzeseł dla muzyków orkiestry – typ I, o następujących parametrach:

| Materiał konstrukcji krzesła / kolor | Rura stalowa o średnicy 20 [mm] ± 10% malowana proszkowo / kolor czarny |
| --- | --- |
| Rodzaj konstrukcji / wymiary | Konstrukcja 4-nożna |
| Wymiary siedziska (szerokość x głębokość) | Max. 440 x 470 [mm] |
| Materiał siedziska | Sklejka bukowa z otworami wentylacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 50 [mm] |
| Wymiary oparcia | Szerokość x wysokość: max 400 x 300 [mm] |
| Materiał oparcia | Sklejka bukowa, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 30[mm], osłona oparcia czarna |
| Tapicerka / kolor | Wysokogatunkowa tkanina laminowana o dużej odporności na ścieranie / kolor czarny |
| Wysokość minimalna krzesła - pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Max. 450 [mm], |
| Wysokość maksymalna krzesła - pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Min. 490 [mm] |
| Regulacja wysokości / Zakres regulacji | Tak / min. 40 [mm] |
| Sposób regulacji wysokości | Płynna mechaniczna regulacja sprężynowa z blokadą za pomocą śruby z pokrętłem |
| Blokada obrotu | Tak, zaciskowa blokada obrotu z pokrętłem |
| Regulacja kąta nachylenia siedziska / zakres regulacji | Tak / min. zakres - 10o + 15o |
| Regulacja kąta oparcia w dwóch płaszczyznach | Tak |
| Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia | Min. 18o |
| Zakres regulacji wysokości oparcia w stosunku do siedziska | Min. 100 [mm] |
| Deska oparcia samodopasowująca się | Tak |
| Waga | Max 12 kg |
| Możliwość sztaplowania krzeseł | Tak |
| Przeznaczenie | Muzyk tutti |

3) Dostawę i montaż 3 sztuk krzeseł dla muzyków orkiestry – typ II, o następujących parametrach:

| Materiał konstrukcji krzesła / kolor | Rura stalowa o średnicy 25 [mm] ± 10% malowana proszkowo / kolor czarny |
| --- | --- |
| Rodzaj konstrukcji / wymiary | Stabilny pięcionóg z trzema gumowymi podnóżkami / średnica 640 [mm] ± 20 [mm] |
| Wymiary siedziska (szerokość x głębokość) | Średnica siedziska max 450 [mm], ścięcie na wymiar 340 [mm]± 10 [mm] |
| Materiał siedziska | Sklejka bukowa z otworami wentylacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 50 [mm] |
| Wymiary oparcia | Szerokość x wysokość: max 400 x 270 [mm] |
| Materiał oparcia | Sklejka bukowa, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości 30[mm], osłona oparcia czarna z PE |
| Tapicerka / kolor | Wysokogatunkowa tkanina laminowana o dużej odporności na ścieranie / standardowo kolor czarny |
| Wysokość minimalna krzesła - pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Max. 500 [mm] |
| Wysokość maksymalna krzesła - pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Min. 800 [mm] |
| Regulacja wysokości / Zakres regulacji | Tak / min. 300 [mm] |
| Sposób regulacji wysokości | Płynna mechaniczna regulacja za pomocą obrotowej kolumny gazowej |
| Blokada obrotu | Tak, zaciskowa blokada obrotu z pokrętłem |
| Regulacja kąta nachylenia siedziska / zakres regulacji | Tak / min. zakres - 10o + 15o |
| Regulacja kąta oparcia w dwóch płaszczyznach | Tak |
| Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia | Min. 18o |
| Zakres regulacji wysokości oparcia w stosunku do siedziska | Min. 100 [mm] |
| Deska oparcia samodopasowująca się | Tak |
| Waga | Max 15 kg |
| Możliwość sztaplowania krzeseł | Nie |
| Przeznaczenie | Kontrabasista |

4) Dostawę i montaż 5 sztuk krzeseł dla muzyków orkiestry – typ III, o następujących parametrach:

| Materiał konstrukcji krzesła / kolor | Rura stalowa o średnicy 25 [mm] ± 10% malowana proszkowo / kolor czarny |
| --- | --- |
| Rodzaj konstrukcji / wymiary | Stabilny pięcionóg ze stopkami z PP / średnica max. 600 [mm] |
| Wymiary siedziska (szerokość x głębokość) | Max. 450 x 480 [mm] |
| Materiał siedziska | Sklejka bukowa z otworami wentylacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 50 [mm] |
| Wymiary oparcia | Szerokość x wysokość: max 420 x 290 [mm] |
| Materiał oparcia | Sklejka bukowa, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min.30[mm] , osłona oparcia czarna z PE |
| Tapicerka / kolor | Wysokogatunkowa tkanina laminowana o dużej odporności na ścieranie / kolor czarny |
| Wysokość minimalna krzesła – pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Max. 430 [mm] |
| Wysokość maksymalna krzesła – pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Min. 530 [mm] |
| Regulacja wysokości / Zakres regulacji | Tak /220 [mm] ± 10% |
| Sposób regulacji wysokości | Płynna mechaniczna regulacja za pomocą obrotowej kolumny gazowej |
| Regulacja kąta nachylenia siedziska / zakres regulacji | Tak / min. zakres - 10o + 15o |
| Regulacja kąta oparcia w dwóch płaszczyznach | Tak |
| Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia | Min. 18o |
| Zakres regulacji wysokości oparcia w stosunku do siedziska | Min. 100 [mm] |
| Deska oparcia samodopasowująca się | Tak |
| Waga | Max. 15 kg |
| Możliwość sztaplowania krzeseł | Nie |
| Przeznaczenie | Perkusista |

5) Dostawę i montaż 1 sztuk krzeseł dla dyrygenta – o następujących parametrach:

| Materiał konstrukcji krzesła / kolor | Rura stalowa o średnicy 25 [mm] ± 10% malowana proszkowo / kolor czarny |
| --- | --- |
| Rodzaj konstrukcji / wymiary | Stabilny pięcionóg ze stopkami z PP / średnica max. 660 [mm] |
| Wymiary siedziska (szerokość x głębokość) | Max. 450 x 480 [mm] |
| Materiał siedziska | Sklejka bukowa z otworami wentylacyjnymi, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 50 [mm] |
| Wymiary oparcia | Szerokość x wysokość: max 420 x 300 [mm] |
| Materiał oparcia | Sklejka bukowa, pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości PUR NP 65-75 o grubości min. 30[mm] , osłona oparcia czarna z PE |
| Tapicerka / kolor | Wysokogatunkowa tkanina laminowana o dużej odporności na ścieranie / kolor czarny |
| Wysokość minimalna krzesła – pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Max. 450 [mm] |
| Wysokość maksymalna krzesła – pomiar od podłoża do spodniej części deski siedziska | Min. 800 [mm] |
| Regulacja wysokości / Zakres regulacji | Tak / 330 [mm] ± 10% |
| Sposób regulacji wysokości | Płynna mechaniczna regulacja za pomocą obrotowej kolumny gazowej |
| Regulacja kąta nachylenia siedziska / zakres regulacji | Tak / min. zakres - 10o + 15o |
| Regulacja kąta oparcia w dwóch płaszczyznach | Tak |
| Zakres regulacji kąta nachylenia oparcia | Min. 18o |
| Zakres regulacji wysokości oparcia w stosunku do siedziska | Min. 100 [mm] |
| Deska oparcia samodopasowująca się | Tak |
| Waga | Max. 15 kg |
| Możliwość sztaplowania krzeseł | Nie |
| Przeznaczenie | Dyrygent |